唐山三友化工股份有限公司

Tangshan Sanyou Chemical Industry Co.,Ltd.

检 验 报 告

ANALYTICAL   REPORT

| 产品名称：食品添加剂 碳酸钠 Product Name：Food Additives Sodium Carbonate | 标准：GB 1886.1-2021 Test Standard：GB 1886.1-2021 | 规格：40 kg Specifications：40kg |
| --- | --- | --- |
| 批号：20220215 No.: 20220215 | 生产日期：2022.02.15 Date：2022.02.15 | 数量 吨：224.04 Quantity ton: 224.04 |
| Test Item 检验项目 | Specification 规格 | Result 检验结果 |
| 总碱量（干基，以Na2CO3计）% ≥ Total alkali content of dry basis (Na2CO3) % ≥ | 99.2 | 99.5 |
| 总碱量（湿基，以Na2CO3计）% ≥ Total alkali content of wet basis (Na2CO3) % ≥ | 97.9 | 99.1 |
| 氯化物（干基，以NaCl计）% ≤ Chloride of dry basis (NaCl) % ≤ | 0.70 | 0.40 |
| 铁（Fe，以干基计）/(mg/kg) ≤ Fe, dry basis /(mg/kg) ≤ | 35.0 | 9.0 |
| 水不溶物（以干基计）/% ≤ Water insoluble matter /% ≤ | 0.03 | 0.01 |
| 铅（Pb，以干基计）/(mg/kg) ≤ Pb, dry basis /(mg/kg) ≤ | 2.0 | ＜2.0 |
| 砷（As，以干基计）/(mg/kg) ≤ As, dry basis /(mg/kg) ≤ | 2.0 | ＜2.0 |
| 色泽 Color | 无色或白色 Colorless or white | 白色 white |
| 状态 Form | 晶粒、粒状或粉状 Crystalline, granular or powder | 粉状 powder |
| 检验结论：符合GB 1886.1-2021各项指标要求，为合格品 Conclusion: it meets the requirements of GB 1886.1-2021. Qualified product |  |  |
| 保质期：18个月 Shelf life: 18 months |  |  |