产品质检报告单
Certificate  of  Analysis

| 产品批次信息（Batch Information） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户编号 Customer ID |  | 产品名称 Product Name | 氟代碳酸乙烯酯 |
| 执行标准 Standard | HG/T 4790-2014 其他____________ | 类型 Type | 产品发货寄送样品 其他______________ |
| 批 号 Batch No. | FECS2022101501 | 数 量 Quantity | 200mL*1 |
| 检验日期 Test Date | 2022/10/31 | 包装类型 Packing | 铝瓶盛装 |
| 有效日期 Expiry Date | 2023/04/30 | 报告日期 Report Date | 2022/11/03 |
| 质量检验结果（Test Results） |  |  |  |
| 检测项目 Items | 质量指标 Indexes | 检验结果 Results | 检验方法 Methods |
| 外观 | 无色透明，无机械杂质 | 无色透明，无机械杂质 | HG/T 4790-2014 |
| 纯度， w/% | ≥99.95 | 99.998 | GC分析 |
| 水分，ppm | ≤20 | 3.85 | HG/T 4790-2014 |
| 色度，铂-钴色号 | ≤20 | 5 | HG/T 4790-2014 |
| 游离氯，ppm | ≤5 | 0.85 | HG/T 4790-2014 |
| 酸度（以HF计），ppm | ≤30 | 10 | HG/T 4790-2014 |
| 硫酸根，ppm | ≤5 | 检不出 | ICP-OES分析 |
| 钾，ppm | ≤2 | 0.03 | ICP-OES分析 |
| 钙，ppm | ≤2 | 0.32 | ICP-OES分析 |
| 钠，ppm | ≤2 | 0.02 | ICP-OES分析 |
| 铁，ppm | ≤2 | 0.07 | ICP-OES分析 |
| 铅，ppm | ≤2 | 检不出 | ICP-OES分析 |
| 结 论 Conclusion |  |  |  |
| 备 注 Remarks | 氟代碳酸乙烯酯产品需储存于干燥且低于35℃的低温环境中，检测前需要将样品置于30℃水域中全部熔融后检测，以保证产品纯度的一致性。 |  |  |

检 验（Inspector）          复 检（Collator）             审 核（Auditor）