化学品安全技术说明书

| 产品名称: 4-叔丁基苯酚 | 按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制 |
| --- | --- |
| 修订日期: 2019年7月15日 | 最初编制日期: 2019年7月15日 |
| 版本: 1.0 |

- 化学品及企业标识

化学品中文名：4-叔丁基苯酚

化学品英文名：4-tert-butylphenol

企业名称：山东塑邦荧光科技有限公司

企业地址：www.sbchem.cn

联系电话：0531-81909012

产品推荐及限制用途：用于合成油溶性酚系树脂、增塑剂等；用作乙酸纤维素的增塑剂、抗氧剂及特种淀粉的中间体，石油及塑料的倾点下降物及乳胶分解剂、合成润滑剂、杀虫剂、工业香料

- 危险性概述

紧急情况概述：

造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS危险性类别：

皮肤腐蚀 / 刺激  类别 2

严重眼损伤 / 眼刺激  类别 1

危害水生环境 ——长期危险  类别 1

生殖毒性  类别 2

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明：

H315 造成皮肤刺激

H318 造成严重眼损伤

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明：

- 预防措施：

—— P264 作业后彻底清洗。

—— P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具。

—— P273 避免释放到环境中。

—— P201 使用前取得专用说明。

—— P202 在阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。

- 事故响应：

—— P302+P352 如皮肤沾染： 用水充分清洗。

—— P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。

—— P332+P313 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。

—— P362+P364 脱掉沾染的衣服，清洗后方可 重新使用

—— P305+P351+P338 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。如戴隐 形眼镜并可方便地取出，取出 隐形眼镜。继续冲洗。

—— P310 立即呼叫解毒中心/医生

—— P391 收集溢出物。

—— P308+P313 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。

- 安全储存：

—— P405 存放处须加锁。

- 废弃处置：

—— P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：无资料

健康危害：造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。

环境危害：对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

- 成分/组成信息

| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数，%) | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| - | 100% | 98-54-4 |

- 急救措施

急救：

吸入：脱离接触，休息。如有不适感，就医

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。如有不适感，就医

眼晴接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医

食入：潄口，尽量饮水。就医

对保护施救者的忠告：将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示：无资料

- 消防措施

灭火剂：

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

特别危险性：

可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热会发生粉尘爆炸

灭火注意事项及防护措施：

消防人员必须穿耐酸碱防护服、防护靴，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火

- 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐蚀、防毒服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 操作处置与储存

操作注意事项：

禁止明火。

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第10部分）。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

严格密封。

- 接触控制/个体防护

职业接触限值：

| 组分名称 | CAS | 标准来源 | 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 98-54-4 | GBZ 2.1——2007 | MAC：- PC-TWA：- PC-STEL：- | - |

生物限制：

无资料

监测方法：

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：

防止粉尘扩散！严格作业环境管理！

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作，防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

呼吸系统防护：局部排气通风或呼吸防护。

手防护：防护手套，防护服。

眼睛防护：护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

- 理化特性

| 外观与性状：白色针状结晶 | 气味：有轻微的苯酚臭味 |
| --- | --- |
| pH值：无资料 | 熔点/凝固点（°C）：98℃～99℃，沸点236℃～238℃，密度0.91g/cm3(114℃)，相对蒸气密度（空气＝1）5.1 |
| 沸点、初沸点和沸程（°C）：236℃～238℃，密度0.91g/cm3(114℃)，相对蒸气密度（空气＝1）5.1 | 自燃温度（°C）：510℃ |
| 闪点（°C）112.8℃ | 分解温度（°C）：无资料 |
| 爆炸极限［％（体积分数）］：无资料 | 蒸发速率［乙酸（正）丁酯以1计］：无资料 |
| 饱合蒸气压（kPa）：约0.5 Pa。温度：20°C。 | 易燃性（固体、气体）：无资料 |
| 相对密度(水以1计)：0.38 g/cm³。温度：22°C。 | 蒸气密度（空气以1计）：5.1 |
| 气味阈值（mg/m³）：无资料 | n-辛醇/水分配系数（lg P）：3.31 |
| 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮和碱溶液 | 黏度：无资料 |

- 稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：弱酸性，与氢氧化钠、氢氧化钾等强碱发生放热中和反应。与氧化剂反应，放出热量。与氢化物、氮化物、烷基金属化合物、硫化物等强还原剂发生反应，放出有毒和易燃易爆的氢气、硫化氢等。与稀硝酸可发生硝化反应

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：碱类、强氧化剂、强还原剂

危险的分解产物：无资料

- 毒理学信息

急性毒性：

经口：LD50 - rat (male/female) - > 2 000 mg/kg bw.

吸入：无资料

经皮：No LD50 determined - rabbit (male/female).

皮肤刺激或腐蚀：

无资料。

眼睛刺激或腐蚀：

无资料。

呼吸或皮肤过敏：

无资料。

生殖细胞突变性：

无资料。

致癌性：

无资料。

生殖毒性：

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：

该物质严重刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对皮肤有影响，导致脱色素。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：

反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。反复或长期接触可能引起皮肤过敏。该物质可能对肝，脾，甲状腺和神经系统有影响，导致功能损伤。

吸入危害：

20℃时蒸发可忽略不计，但扩散时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。

- 生态学信息

生态毒性：

鱼类急性毒性试验：LC50 - Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) - > 1 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验：EC50 - Daphnia magna - ca. 4.8 mg/L - 48 h.

藻类生长抑制试验：EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) - ca. 14 mg/L - 72 h.

对微生物的毒性：EC50 - activated sludge of a predominantly domestic sewage - > 10 mg/L - 3 h. Remarks:Respiration rate.

持久性和降解性：

无资料。

生物富集或生物积累性：

无资料。

土壤中的迁移性：

无资料。

- 废弃处置

废弃化学品：

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

- 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号)：UN2430（仅供参考，请核实）

联合国运输名称：固态烷基苯酚，未另作规定的（包括C2~C12的同系物）（仅供参考，请核实）

联合国危险性分类：8（仅供参考，请核实）

包装类别：Ⅰ（仅供参考，请核实）

包装方法：按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

海洋污染物(是/否)：是

运输注意事项：

污染海洋物质。

- 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定:

组分 - CAS： 98-54-4

中华人民共和国职业病防止法：

职业病危害因素分类目录(2015)：未列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录：未列入

精神药品品种目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013)：列入

- 其他信息

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明， 对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。 本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。 本SDS的使用者，须对该SDS的适用性作出独立判断。由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。