化学品安全技术注意事项

第一部份  化学品及企业标识

化学品中文名称： 二苯甲酮

化学品英文名称： Benzophenone
企业名称： 重庆长风化学工业有限公司
地址： 重庆市长寿区黄桷岩                   邮编：401252

电子邮件：cfhgc@cta.cq.cn

传真：023-40450108

企业应急电话：023-40450128

生效日期：2003年9月18日  
第二部份   成分/组成信息

化学品名称                    浓度               CAS No.
二苯甲酮                    ≥99.7%             119－61－9

第三部分   危险性概述

侵入途径：吸入、食入、皮肤接触。

健康危害：本品有刺激性，避免身体直接接触。

环境危害：该物质对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。

燃爆危害：空气中细微本品粉末达到足够浓度有引起粉尘爆炸有危险。  
第四部分   急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣物，用肥皂水及大量清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，如果灼伤

          严重或持续感觉刺激立即就医。。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，若呼吸停

          止，立即做人工呼吸。就医。

食    入：对失去知觉者严禁进食任何东西，不可催吐，允许清理其口腔污物，然后饮2

          －4杯水。立即就医。 
第五部分   消防措施

危险特性：若粉尘积聚，遇明火或静电有引起粉尘爆炸的危险。在燃烧中，因热分解及氧
          化产生强烈的刺激性有毒气体。
有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：若发生火灾，不能用直流水，可雾状水、干粉、泡沫、二氧化碳扑救。
灭火注意事项：建议消防人员穿防火防护服，穿消防防护靴、佩戴正压自给式呼吸器，做
              好个体防护。
第六部分   泄漏应急处理

应急处理：切断火源。迅速撤离污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建

          议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。尽可能切断泄漏源。防止进

          入下水道、排洪沟等限制性空间。用真空或清扫方法将泄漏物收集在专用收集

          器内，回收或运至废物处理场所处理。避免产生粉尘。
第七部分   操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规

                  程。建议人员佩戴自吸过滤式呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿戴防

                  护服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免

                  与强氧化剂、强还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损

                  坏，注意通风良好，减少粉尘的产生和积聚，避免吸入粉尘、蒸气、

                  烟雾或气体，避免皮肤接触和进入眼睛，采取预防措施，防止静电放

                  电。配备相应品种和数量的消防器材。如泄漏在空气中浓度超标时，

                  建议佩戴自吸过滤式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应紧急处理设

                  备，倒空容器中可能残留的有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、通风、干燥库房，包装必须密闭。远离火种、热源。远离强

              氧化剂等。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设

              备和合适的收容材料。
第八部分   接触控制/个体防护

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：佩戴过滤式呼吸器

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护；穿防护服

手 防 护：戴防化学品手套

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后淋

          浴更衣。进行就业前和定期的体检。
第九部分   理化特性

外观与性状：本品为白色至类白色片状物，具有甜味、玫瑰香味。

熔 点（℃）：48.5                  相对密度（水=1）：1.1146

沸 点（℃）：305.4、224.4(17.5kPa) 、141.7(666Pa)                      

蒸气压（KPa）： 1.3(180℃)                 

闪点（℃）：143                             
溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿。

分子式：(C6H5)2CO         分子量：182.22

主要用途：本品是紫外线吸收剂、有机颜料、医药、香料、杀虫剂等的中间体。医药工业

          上用于生产双环已哌啶、苯甲托品氢溴酸盐、苯海拉明盐酸盐等。本品本身是

          苯乙烯聚合抑制剂和香料定香料，它能赋予香精以甜的气息，用在许多香水

          和皂用香精中。
第十部分   稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：禁忌的物质，化学性质相抵触的物质，强氧化剂，强还原剂。

避免接触的条件：光照、明火、高热。

聚合危险：不能发生

分解产物：一氧化碳、二氧化碳

第十一部分   毒理学资料

急性中毒：接触可引起眼睛、皮肤刺激。吸入会造成呼吸道灼伤、可引起无意识。过量食

          入可造成胃腹不适，引起恶心、呕吐。

慢性中毒：长期、反复皮肤接触可能引起皮炎。

第十二部分   废弃处置
处置注意事项：严格遵守国家相关法律、法规和标准，必要时咨询生产企业。

第十三部分   运输信息

包装方法：外大开口圆柱形纸桶内衬聚乙烯袋、外大开口铁桶内衬聚乙烯袋、聚丙烯编织

          袋内衬聚乙烯袋、硬纸箱内衬乙烯袋包装。

运输注意事项：防止日光爆晒、防潮避免雨淋。运输按规定线路行驶。
LMO、IATA、RID/ADR ：均不作为危险物品登记。  

1
3

