2，6-二氯-对硝基苯胺

MSDS
	第一部分：化学品及企业标识

	中文名称：
	2，6-二氯-4-硝基苯胺
	中文别名：
	2，6-二氯-对硝基苯胺

	英文名称：
	Dicloran
	英文别名：
	2,6-Dichloro-4-nitroaniline

	CAS号：
	99-30-9
	
	


	第二部分：危险性概述

	危险性类别：
	第6.1类 毒害品

	侵入途径：
	吸入 食入 经皮吸收

	健康危害：
	本品为低毒杀菌剂。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。进入体内能形成高铁血红蛋白，致发生紫绀。

	环境危害：
	无资料

	燃爆危险：
	无资料


	第三部分：成分/组成信息

	有害物成分：
	氯硝胺；2，6-二氯-4-硝基苯胺

	含量：
	100%


	第四部分：急救措施

	皮肤接触：
	用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。

	眼睛接触：
	拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

	吸入：
	脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

	食入：
	误服者，饮适量温水，催吐。就医。


	第五部分：消防措施

	危险特性：
	遇明火、高热可燃。受高热分解，放出有毒的烟气。

	建规火险分级：
	无资料

	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。

	灭火方法：
	泡沫、干粉、砂土。


	第六部分：泄漏应急处理

	应急处理：
	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土吸收，铲入提桶，运至废物处理场所。或用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。


	第七部分：操作处置与储存

	操作注意事项：
	无资料

	储存注意事项：
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。专人保管。包装密封。防止阳光曝晒。应与氧化剂、酸类、食用化工原料分开存放。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。分装和搬运作业要注意个人防护。


	第八部分：接触控制/个体防护

	中国MAC(mg/m3)：
	无资料

	前苏联MAC(mg/m3)：
	无资料

	TLVTN：
	无资料

	TLVWN：
	无资料

	接触限值：
	美国TLV-TWA：未制订标准美国TLV-STEL：未制订标准

	监测方法：
	无资料

	工程控制：
	密闭操作，局部排风。

	呼吸系统防护：
	作业工人应该佩戴防尘口罩。高浓度环境中，佩戴防毒面具。

	眼睛防护：
	戴安全防护眼镜。

	身体防护：
	穿工作服。

	手防护：
	戴防护手套

	其他防护：
	无资料


	第九部分：理化特性

	pH：
	无资料
	熔点(℃)：
	192～194

	沸点(℃)：
	无资料
	分子式：
	C6H4Cl2N2O2

	主要成分：
	无资料
	饱和蒸气压(kPa)：
	无资料

	辛醇/水分配系数的对数值：
	无资料
	临界温度(℃)：
	无资料

	闪点(℃)：
	无资料
	引燃温度(℃)：
	无资料

	自燃温度：
	无资料
	燃烧性：
	可燃

	溶解性：
	不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮。
	相对密度(水=1)：
	无资料

	相对蒸气密度(空气=1)：
	无资料
	分子量：
	207.02

	燃烧热(kJ/mol)：
	无资料
	临界压力(MPa)：
	无资料

	爆炸上限%(V/V)：
	无资料
	爆炸下限%(V/V)：
	无资料

	外观与性状：
	原药为黄色针状结晶。

	主要用途：
	用作农用杀菌剂。

	其它理化性质：
	无资料


	第十部分：稳定性和反应活性

	稳定性：
	稳定

	禁配物：
	强氧化剂、强酸、酸酐、酰基氯。

	避免接触的条件：
	无资料

	聚合危害：
	不能出现

	分解产物：
	无资料


	第十一部分：毒理学信息

	急性毒性：
	LD50：1500mg／kg(小鼠经口)LC50：

	亚急性和慢性毒性：
	无资料

	RTECS：
	BX2975000

	刺激性：
	无资料

	致敏性：
	无资料

	致突变性：
	无资料

	致畸性：
	无资料

	致癌性：
	无资料


	第十二部分：生态学资料

	生态毒理毒性：
	无资料

	生物降解性：
	无资料

	非生物降解性：
	无资料

	生物富集或生物积累性：
	无资料

	其它有害作用：
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。


	第十三部分：废弃处置

	废弃物性质：
	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

	废弃处置方法：
	无资料

	废弃注意事项：
	无资料


	第十四部分：运输信息

	危险货物编号：
	61876

	UN编号：
	2761

	IMDG规则页码：
	6221

	包装标志：
	15

	包装类别：
	无资料

	包装方法：
	无资料

	运输注意事项：
	无资料


	第十五部分：法规信息

	法规信息：
	无资料


