安全技术说明书

第一部分：化学品名称及企业标识

产品名称：1,2,4-1H-三氮唑

英文名称：1,2,4-1H-Triazole;s-Triazole;Pyrrodiazole。

中文别称：三氮唑；1,2,4-三唑

CAS NO.:288-88-0

分子式：C2H3N3

分子量：69.07

企业名称：潍坊原野生物科技有限公司

地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区东信路18号

邮编：262737

电子邮箱：official@yuanyechemica.com

联系电话：0536-5316600

传真电话：0536-5396089

应急电话：0536-5396088

第二部分：物理及化学性质

外观：类白色带微氨味的针状结晶体。

溶解性能：易溶于水(水中溶解度1250g/LX醇等极性溶剂。难溶解于非极性溶剂。

熔点范围：116~119°Co

沸点：260°C(分解)

密度：1.394g/cm3(25°C)

汽化热：47.8kJ/molo

燃烧热：-1322kJ/molo

第三部分：危险性概述

健康危害：主要引起皮肤及粘膜有刺激症状。接触后可引结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎等。主要毒害物来自热物料挥发物及燃烧分解，可能产生的氰化氢、氮氧化物、CO等对人体有致命危害。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

爆燃危险：本品可燃烧，并在高温下分解，产生氰化氢、氮氧化物、CO、C02、氨等有害气体。

CHS危险性类别：根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准，该产品属于急性毒性-经口,类别4，致癌性,类别2，危害水生环境-急性危害,类别3。

标签要素：

象形图：

警示词：警告

危险信息：类白色固体粉末，对皮肤及粘膜有刺激，有毒品。

防范说明：远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器和接受设备接地或等势接地。使用防爆电器，只能使用不产生火花的工具，采取防止静电放电措施。戴防护手套，穿防护衣服，防护眼罩，防护面罩。使用本品时不能进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。

第四部分：急救措施

误食：用水漱口，催吐送医院就诊。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

第五部分：个人防护

作业过程中，穿戴好适当的防护服和防护手套，避免皮肤接触；按照标准佩戴符合国家标准的呼吸器。

第六部分：消防措施

闪点：140°C

自燃点：490°C

消防：受高温时产品会热分解和燃烧，生产大量有刺激性剧毒气体。必须穿戴防火服，戴正压式呼吸器进行救火。

第七部分：泄漏

及时清理，并将收集物妥善放在一个适当的处理容器里。

第八部分：稳定性和反应性

稳定性：在正常温度和压力条件下，相对稳定。但暴露在空气中易吸温。

不相容性：强氧化剂，储运时应与强氧化性分开存放。

分解物质：氰化氢、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氨等。

第九部分：储运信息

带内袋的塑料编织袋或纸质桶包装，于干燥、阴凉处保存。