苯乙酮化学品安全技术说明书
第一部分：化学品名称

化学品中文名称：苯乙酮                                化学品英文名称：phenyl methyl ketone
中文名称2：乙酰苯                                     英文名称2：acetyl benzene
CAS No.：98-86-2                                      分子式：C8H8O
分子量：120.14
第二部分：成分/组成信息

有害物成分：苯乙酮                                     含量：99%

第三部分：危险性概述

健康危害：人吞服本品可发生麻醉和止痛作用。对人的危害主要是对眼和皮肤的刺激作用，可引起皮肤局部灼伤和角膜损害。除热蒸气外，一般吸入和在工业操作过程中不会引起中毒危害。
 环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。
燃爆危险：本品可燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施
危险特性：遇明火、高热可燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存
操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。

第九部分：理化特性

主要成分：纯品

外观与性状：无色或淡黄色低熔点、低挥发性、有水果香味的固体。

熔点(℃)：19.7
沸点(℃)：202.3
相对密度(水=1)：1.03(20℃)
相对蒸气密度(空气=1)：4.14
饱和蒸气压(kPa)：0.133(15℃))
闪点(℃)：82
引燃温度(℃)：571
溶解性：不溶于水，易溶于多数有机溶剂，不溶于甘油。

主要用途：用于制造香皂和纸烟, 也用作有机化学合成的中间体, 纤维树脂等的溶剂和塑料的增塑剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物：强氧化剂、强酸。

第十一部分：毒理学资料
急性毒性：LD50：900～3000 mg/kg(大鼠经口)；1070 mg/kg(小鼠腹腔)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用：空气中嗅觉阈浓度: 2ppb； 0.17ppm； 0.60ppm。 水中嗅觉阈浓度: 0.17mg/L； 0.065mg/L； 68ppm。 BOD5(五天生化需氧量): 0.5g(氧)/g(样品) COD(化学需氧量): 2.532g(氧)/g(样品) ThOD: 2.532g(氧)/g(样品)
第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法：用焚烧法处置。

第十四部分：运输信息
包装类别：Z01
运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分：法规信息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
